МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА TECHNO HS-78FN

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3

  - Меры предосторожности при эксплуатации прибора	3

  - Меры предосторожности по обращению с электричеством	4

  - Меры предосторожности при перемещении и установке	4

  - Предупреждения по утилизации	5

- КОМПЛЕКТНОСТЬ	5

- УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ	6

  - Установка	6

  - Регулировка по уровню	6

  - Переустановка дверей	7

  - Начало эксплуатации	8

  - Советы по энергосбережению	8

- УСТРОЙСТВО МОРОЗИЛЬНИКА	9

  - Описание морозильника	9

  - Ручка регулировки температуры морозильной камеры	9

- ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	10

  - Чистка морозильника	10

  - Размораживание прибора	10

  - Обслуживание	11

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	11

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12

Морозильник предназначен для хранения и замораживания пищевых продуктов.

При	покупке	прибора	проверьте	его	на	отсутствие	механических	повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на соответствие разделу

«КОМПЛЕКТНОСТЬ» настоящего Руководства по эксплуатации.

Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их заполнения (наличие серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца).

Примечание: Выполнение указанных проверок является обязанностью продавца.

Сохраняйте кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к прибору, при утере не возобновляются.

Примечание: изображения в руководстве имеют справочный характер. Модель и комплектация конкретной модели, приобретенной вами, может иметь отличия от изображений в инструкции.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

  - Меры предосторожности при эксплуатации прибора

ВНИМАНИЕ:	риск	возникновения	пожара	при	использовании легковоспламеняющихся материалов!

ВНИМАНИЕ: Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе прибора. ВНИМАНИЕ:	Не		используйте	механические	устройства	или	другие приспособления	для	ускорения	процесса		размораживания,		кроме рекомендованных производителем. Запрещается удалять наледь и иней при помощи острых предметов во избежание повреждения холодильного контура.

ВНИМАНИЕ: Не повреждайте контур циркуляции хладагента.

ВНИМАНИЕ: Не помещайте внутрь морозильника любые электроприборы, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем.

Морозильник	должен	быть	отключен	от	сети	питания	по	завершению использования и перед началом проведения пользовательского обслуживания.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не ознакомившимися с данной инструкцией. Необходимо следить, чтобы дети не играли с данным прибором. Дети не должны осуществлять очистку и пользовательское обслуживание морозильника без присмотра взрослых.

- Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен авторизованным сервисным центром во избежание поломки оборудования.

- Утилизируйте морозильник согласно требованиям местного законодательства.

- Не храните в морозильнике взрывоопасные вещества и предметы, например, аэрозольные баллончики.

- Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:

  - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения;

  - фермерские хозяйства;

  - гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев;

  - гостиницы с условиями проживания типа «кровать и завтрак».

- Не размещайте в морозильнике чрезмерно много продуктов.

- Не открывайте слишком часто дверь морозильника, особенно в жаркую погоду, и не оставляйте дверь открытой слишком долго.

- Не храните в морозильнике пиво, напитки или другие жидкости, содержащиеся в бутылках или алюминиевых банках, а также в стеклянной таре; в противном случае стекло или алюминиевые банки могут треснуть от мороза, что может привести к повреждению прибора.

- Морозильник предназначен для работы только в пределах диапазона температуры окружающей среды, указанной в технических характеристиках. Эксплуатация прибора при более низких температурах может привести к его поломке.

- Не суйте руки в зазоры между дверцами морозильника, а также между дверцами и корпусом морозильника, чтобы предотвратить защемление пальцев.

- Аккуратно закрывайте дверцу морозильника, чтобы находящиеся внутри предметы не упали с места.

- Не доставайте мокрыми руками продукты или контейнеры из морозильника, когда он работает, особенно металлические контейнеры, во избежание обморожения. Не употребляйте в пищу замороженные продукты, это может привести к заболеванию.

- Следуйте указаниям производителей продуктов питания при выборе условий их хранения в морозильнике. Не следует размораживать и повторно замораживать продукты. Соблюдайте сроки хранения продуктов. При размораживании морозильника примите меры для сохранения температуры продуктов на время его размораживания и чистки.

- Морозильник предназначен исключительно для бытового использования, например, для хранения продуктов; он не должен использоваться для других целей, например, для хранения крови, лекарственных средств или биологических продуктов, и т.д.

  - Меры предосторожности по обращению с электричеством

- Не тяните за кабель питания для отсоединения шнура питания морозильника. Пожалуйста, крепко возьмитесь за вилку и вытяните её из розетки напрямую.

- Чтобы обеспечить безопасное использование, не повреждайте шнур питания и не используйте шнур питания, когда он поврежден или изношен.

- Во избежание опасности, поврежденный шнур питания подлежит замене только компетентной сервисной службой или специалистами.

- Не используйте удлинители или незаземленные адаптеры.

- Используйте отдельную розетку, розетка также не должна использоваться совместно с другими электроприборами. Штепсельная вилка должна быть крепко воткнута в розетку, в противном случае может возникнуть пожар.

- Убедитесь, что заземляющий электрод розетки оснащен надежной линией заземления.

- Устанавливайте прибор так, чтобы доступ к розетке был свободным.

- В случае утечки бытового газа, перекройте подачу газа, а затем откройте двери и окна. Не отключайте морозильник и другие электрические приборы из розетки, поскольку искра может вызвать пожар.

- Не ставьте работающие электроприборы на морозильник, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем.

- Не разбирайте и не ремонтируйте морозильник, не повреждайте контур хладагента; во избежание опасности для жизни и здоровья. Техническое обслуживание прибора должно проводиться только специалистом.

- Вынимайте штепсельную вилку из розетки в случае отключения электричества или перед чисткой прибора. Не подключайте прибор повторно к источнику питания в течение пяти минут, чтобы предотвратить повреждение компрессора из-за последовательных включений.

  - Меры предосторожности при перемещении и установке

- Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с морозильником, чтобы избежать пожара.

- Не кладите тяжелые предметы сверху морозильника, поскольку эти предметы могут упасть при закрывании или открывании дверцы морозильника, что может привести к получению травм.

- Морозильник имеет большой вес и при некорректном обращении или переноске может стать причиной серьёзных травм.

- Во время установки и перемещения прибора не следует держаться за рукоятки дверей, открытые двери, а также любые выступающие детали, например, конденсатор сзади морозильника, а также притрагиваться к системе компрессора.

- Во время установки и перемещения морозильник не следует наклонять больше чем на 40° по отношению к поверхности. Если такая ситуация возникла, включение можно произвести не ранее 2 часов от его установки.

- Если морозильник хранился или перевозился при отрицательной температуре, выдержите его при комнатной температуре не менее 8 часов перед включением в сеть.

  - Предупреждения по утилизации

Хладагент и циклопентановые пеноматериалы, используемые в производстве морозильника, легко воспламеняются. Поэтому, при повреждении морозильника, он должен храниться вдали от любого источника огня и вывозиться специальной утилизирующей компанией с соответствующей квалификацией, а также утилизироваться способом отличным от сжигания, во избежание нанесения вреда окружающей среде или любого другого вреда.

Материалы изделия, помеченные знаком , являются перерабатываемыми.

При утилизации морозильника, демонтируйте двери, и снимите дверную прокладку, а также вытащите полки; утилизируйте двери и полки отдельно, чтобы дети не смогли запереться внутри.

Правильная утилизация продукта

Данная маркировка означает, что изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами по всей территории ЕС. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте их на переработку для рационального использования материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства обратитесь в службу возврата или обратитесь в магазин, где был приобретен продукт. Они могут отправить продукт на переработку, безопасную для окружающей среды.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Модель | HS-78FN |
| --- | --- |
| Морозильник (с ящиками) | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |

- УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

  - Установка

Перед использованием прибора, снимите все упаковочные материалы, включая подкладку со дна морозильника, пенопластовые подкладки и пленку внутри морозильника; снимите защитную пленку дверей и корпуса морозильника.

ВНИМАНИЕ: не позволяйте детям играть с упаковочными материалами. Опасность удушения!

Устанавливайте прибор вдали от источников тепла и вдали от мест, где на морозильник будут попадать прямые солнечные лучи. Не ставьте морозильник в места с высокой влажностью, для предотвращения возникновения ржавчины или снижения изоляционного эффекта.

При установке морозильника убедитесь в том, что по бокам имеется 10 см свободного пространства, 10 см с задней стороны и 30 см от верха прибора. Это позволит холодному воздуху свободно циркулировать и улучшит эффективность охлаждения.

Перед началом работы прибора его необходимо почистить (см. раздел «Чистка и уход»).

Морозильник должен быть установлен на ровную и твердую поверхность и располагаться в хорошо вентилируемом помещении.

Перед установкой и регулировкой принадлежностей необходимо убедиться, что морозильник отключен от сети питания.

  - Регулировка по уровню

Перед регулировкой убедитесь в том, что морозильник не подключен к источнику питания. Откорректируйте уровень морозильника с помощью регулировочных ножек:

- чтобы поднять морозильник, поворачивайте ножку против часовой стрелки,

- чтобы опустить морозильник, поворачивайте ножку по часовой стрелке.

Если морозильник установлен не по уровню, дверь и магнитные уплотнители будут закрываться неплотно.

Перед началом использования убедитесь, что все ножки морозильника касаются земли.

Дверные полки можно при необходимости переставить. Для этого, взявшись за полку с обеих сторон, потяните ее на себя, слегка приподняв. Вы можете переставить любую полку на двери морозильника в зависимости от высоты хранящихся продуктов.

При выборе места установки оставьте достаточно пространства для открывания дверей и выдвижения ящиков.

Иллюстрация приведена в качестве справочной информации. Размеры зависят от параметров морозильника и от рекомендаций производителя.

  - Переустановка дверей

Список необходимых инструментов:

|  | Крестовая отвертка |  | Шпатель или тонкая плоская отвертка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Накидная головка 5/16” с ручкой |  | Малярный скотч |

1	Выключите морозильник из сети и удалите все предметы из дверных лотков.

|  | 2 Снимите верхнюю крышку, открутив два винта на ее задней стороне. |
| --- | --- |
|  | 3 Отвинтите верхний шарнир и cнимите дверь. Отвинтите нижний шарнир и регулировочную ножку. |

|  | 4 Прикрепите нижний шарнир и регулировочную ножку на противоположных сторонах. |
| --- | --- |
|  | 5 Переустановите на двери фиксаторы и втулки на противоположные места. |
|  | 6 Установите дверь на нижний шарнир. Установите верхний шарнир на противоположной стороне. Наденьте верхнюю крышку и закрепите ее. |

  - Начало эксплуатации

При первом запуске подождите полчаса перед подключением морозильника к сети.

Прежде чем заполнять морозильник любыми свежими или замороженными продуктами, дайте ему проработать в течение 2-3 часов, чтобы убедиться, что он работает корректно, а также, чтобы температура достигла необходимого уровня.

Сохраните достаточно свободного пространства для удобного открывания дверей и перемещения ящичков, или столько пространства, сколько заявлено производителем.

  - Советы по энергосбережению

- Прибор должен быть расположен в самой прохладной части комнаты, вдали от источников тепла или отопительных приборов, и вдали от попадания прямых солнечных лучей.

- Перед помещением в морозильник дайте горячей пище остыть до комнатной температуры.

- Перегрузка прибора заставляет компрессор работать дольше. Продукты, которые замерзают слишком медленно, могут потерять качество или испортиться.

- Тщательно упаковывайте еду, а также вытирайте контейнеры насухо, перед, тем как ставить их в морозильник. Это поможет уменьшить образование наледи.

- Ящики для хранения продуктов не должны прокладываться алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами. Такие подкладки мешают циркуляции холодного воздуха, что понижает эффективность работы прибора.

- Упорядочьте и промаркируйте еду, чтобы свести к минимуму количество открывания дверей морозильника и длительность поисков.

5.3 Обслуживание

Морозильник должен обслуживаться специалистами авторизованного сервисного центра, для ремонта должны использоваться только оригинальные запчасти.

Не пытайтесь починить морозильник самостоятельно. Ремонт, производимый некомпетентным лицом, может привести к травмам или вызвать серьезную неисправность, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

| Неисправность | Возможная причина и способ устранения |
| --- | --- |
| Морозильник не работает | - Проверьте, подключена ли вилка морозильника к электропитанию. - Низкое напряжение. - Сбой питания или разрыв цепи. |
| Запах | - Продукты с сильным запахом следует хранить плотно упакованными. - Проверьте, нет ли испорченных продуктов. - Возможно, требуется вымыть морозильник. |
| Длительная работа компрессора | - Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура окружающей среды выше, является нормальным явлением. - Не помещайте слишком много продуктов в морозильную камеру одновременно. - Не помещайте горячую еду в морозильник. Дайте ей остыть. - Такое возможно при частом открывании дверей морозильника. |
| В отсеке под морозильной камерой находится вода | - Небольшое количество влаги допустимо при работе морозильника. Конденсат накапливается в этом отсеке и удаляется из морозильника через отверстие в нижней части отсека. - Во избежание порчи продуктов, храните их в этом отсеке в упаковке, предотвращающей попадание влаги. |
| Дверь морозильника не закрывается плотно | - Слишком много продуктов. - Морозильник наклонен. |

| Громкие шумы | - Проверьте, отрегулирован ли морозильник по уровню, равномерно ли расположены продукты. - Проверьте, надежно ли закреплены детали морозильника (двери, полки). - Устройство может издавать небольшой шум, вызванный циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения. Это нормальное явление, свидетельствующее о работе компрессора. |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

- Во время работы боковые стенки морозильника могут нагреваться, что обусловлено техническими особенностями изготовления корпуса и является нормальным явлением.

- На поверхности морозильника и дверных уплотнителях при высокой влажности окружающей среды может появляться конденсат, это нормальное явление. Вытрите конденсат сухим полотенцем.

Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.

Гарантийные обязательства на морозильник изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель: | HS-78FN |
| --- | --- |
| Общий полезный объём, л: | 60 |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Номинальное напряжение, В: | 220-240~ |
| Номинальная частота, Гц: | 50 |
| Климатическое исполнение (1): | N / ST |
| Хладагент и количество: | R600a, 36 г |
| Класс энергетической эффективности (2): | А+ |
| Энергопотребление кВтч/24ч: | 0.481 |
| Запениватель: | CYCLOPENTANE |
| Уровень шума, дБ: | 41 |
| Размеры, мм (В х Ш х Г) | 845 x 475 x 445 |
| Вес нетто, кг | 20.1 |

- Таблица значения температур для климатических классов:

| Климатический класс | Окружающая температура |
| --- | --- |
| SN | + 10°C ... +32°C |
| N | + 16°C ... +32°C |
| ST | + 16°C ... +38°C |
| T | + 16°C ... +43°С |

| Изготовитель: | Hefei Hualing Co., Ltd. No. 176 JinXiu Road, Economy & Technological Development Area, 230601 Hefei, Anhui, Китайская Народная Республика Сделано в Китае |
| --- | --- |
| Импортер в РБ: | Частное предприятие «Оптово-логистический центр «С-Видео» ул. Советская, д. 55, 225409, г. Барановичи, Брестская обл., Республика Беларусь www.techno.by, www.s-video.by |

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ - ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА предназначена для использования в домашних и аналогичных условиях, таких как кухонные зоны для персонала.

В магазинах, офисах и других рабочих условиях; фермерских домах и клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях; средах типа "постель и завтрак"; кейтеринг и аналогичные нерозничные приложения.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

• Храните оригинальную упаковку.

• Перевозите в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке.

• Если оригинальная упаковка отсутствует, то примите меры, чтобы уберечь Ваш прибор от внешних ударов. Не кладите на него тяжести.

• При транспортировке морозильной камеры держите или ставьте его вертикально к полу. Передвигая морозильную камеру, не наклоняйте его более чем на 45° от вертикального положения. В случае транспортировки, лежа, морозильная камера  должен отстояться вертикально не менее 24 часов.

Общие правила размещения морозильной камеры:

1. Морозильная камера  – сложный технический элемент, который охлаждает продукты, в то же время отдавая тепло. В связи с этим корпус техники греется, и не рекомендуется ставить ее близко к стене. Оптимальный зазор – 10-50 см. Следует учесть: если понадобится ремонт холодильника, то к нему должно быть удобно подойти чтоб выдвинуть.

2. Нельзя ставить морозильную камеру  в непосредственной близости к плите. Во-первых, он будет еще больше нагреваться, а во-вторых, стенка достаточно быстро станет грязной.

3. Морозильную камеру  нужно располагать возле розетки.. Розетка должна быть подальше от раковины и плиты.

4. Важное условие при грамотном расположении морозильной камеры  – ровный пол. Если техника устанавливается на неровную поверхность, она может некорректно работать и издавать посторонние шумы.

5. Эксплуатировать морозильную камеру  необходимо в нежилых помещениях, как правило, при температуре окружающей среды от +10°С до +32°С и относительной влажности не более 75%

Каждая морозильная камера имеет уникальный серийный номер

SN ХХХ(номером системы) ХХХХХХХХ (номер заказа) ХХХХ (дата изготовления )ХХХХХХХ (фабрика + производственная линия + серийный номер)

морозильная камера:

модель HS-78FN

дата изготовления 02.2023